# TEST RESULTS

# INSTRUMENT : STUDY OF PLANKS CONSTANT Model : PCA-01 # 89

## Experiment - I

## Determination of  Material Constant 

Sample : Red/Orange LED

Room Temperature : 291K

| S. No. | Junction Voltage V in Volts | Forward Current I in A | ln I |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.586 | 10 | 2.30 |
| 2. | 1.611 | 20 | 3.00 |
| 3. | 1.633 | 40 | 3.69 |
| 4. | 1.650 | 70 | 4.25 |
| 5. | 1.661 | 100 | 4.61 |
| 6. | 1.682 | 202 | 5.31 |
| 7. | 1.698 | 349 | 5.86 |
| 8. | 1.708 | 499 | 6.21 |

From graph no. 1 (Junction Voltage V vs. lnI), we get

Slope of the curve ΔVΔlnI=0.1153.7=0.031

Therefore,

η = qkTΔVΔln I=1.602×10−19×0.0311.381×10−23×291

h = 1.15

## Experiment - II

Determination of Temperature Coefficient of Current

Sample : Red/Orange LED

V  = 1.750 V (Constant for whole set of readings)

| S. No. | Temperature (ºK) | Current (mA) | 1/T X 10-3 (K-1) | lnI (I in mA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 291 | 1.96 | 3.44 | 0.67 |
| 2. | 297 | 2.48 | 3.37 | 0.91 |
| 3. | 303 | 3.09 | 3.30 | 1.13 |
| 4. | 310 | 3.90 | 3.26 | 1.36 |
| 5. | 316 | 4.89 | 3.16 | 1.59 |
| 6. | 322 | 5.84 | 3.11 | 1.76 |
| 7. | 329 | 7.08 | 3.04 | 1.96 |

##### From Graph No. 2

We get ΔlnIΔT−1=−1.260.39×10−3=−323×103

###### Therefore,

##### V0=V−ΔlnIΔT1×Ke×η

##### V0=1.750−−3.23×103×0.86×10−4×1.23

V0  = 1.750 + 0.341

V0  =  2.09V				 = 6300 Å (As Estimated by diffraction grating)

Now,

h = e×V0×λc= 1.602×10−19×2.09×6300×10−83×1010

h = 7.03x 10-34 Joules. Sec.

## Passed for Despatch*: Yes	Dated : 12/12/2007

##### Q.C. Engineer : U.S. Chauhan

Doc. No. QF/QC/TR/PCA-01/02 ;  Revision : 00